PREAMBULE

Le présent document est un modèle de notice générale de conformité technique. Il vise à aider les opérateurs de systèmes orbitaux soumis à la LOS à répondre aux exigences de la Réglementation Technique (version applicable au 28 juin 2024) en leur proposant un exemple de structure de document.

Ce document liste toutes les exigences de composition du dossier de demande (cf. [AD 03]) et celles de la réglementation technique (cf. [AD 04]), mais le chapitrage (structure, thèmes/titres) choisi peut ne pas être exhaustif: il est du ressort de l’opérateur de fournir toutes les informations qu’il juge pertinentes et qui ne seraient éventuellement pas couvertes par cet exemple de document.

Il est à la liberté de l’opérateur de renseigner les informations directement dans ce type de document chapeau ou de fournir des documents annexes. Toutefois la présence d’une notice générale incluant a minima la liste des documents annexes fournis et une matrice de conformité complétée est obligatoire (cf. Art. 13. [AD 03]).

Bureau LOS Systèmes Orbitaux (DOA/SME/LOS) - CNES

FIN PREAMBULE – PAGE A SUPPRIMER DU DOCUMENT FINAL

Notice générale de conformité à la Réglementation Technique associée à la Loi relative aux operations spatiales (LOS) pour la maitrise en orbite et/ou le retour sur Terre et/ou le transfert de [NOM_MISSION_SATELLITE]

Date					Signature

| Rédigé par : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vérifié par : |  |  |
| Approuvé par : |  |  |
| Pour application : |  |  |

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT

| Ed. | Rev. | Date | Historique des modifications | Visa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SOMMAIRE

1.	Objet du document - Art 13 ([AD 03])	9

2.	Documents applicables et de references	10

2.1.	Documents applicables	10

2.2.	Documents de référence – associé à la demande d’autorisation	10

3.	Statut conformité	11

3.1.	Matrice de conformité	11

3.2.	Statut des éventuelles recommandations préliminaires	19

4.	Objet de l’opération spatiale	20

4.1.	Opérateur	20

4.2.	Contexte programmatique / contractuel et/ou de coopération	20

4.3.	Durée de l’opération / de la demande d’autorisation	20

4.4.	Lancement	20

4.5.	Objet de la mission	20

5.	Description de l’opération spatiale et des systemes et procedures - Art 12 ([AD 03])	21

5.1.	Description de l’objet spatial	22

5.1.1.	Architecture générale / mécanique	22

5.1.2.	Architecture électrique	22

5.1.3.	Architecture thermique	22

5.1.4.	Architecture SCAO	23

5.1.5.	Architecture Command/Control	23

5.1.6.	Architecture TMTC	23

5.1.7.	Description charge utile	23

5.1.8.	Description des constituants susceptibles d’atteindre le sol	23

5.2.	Description du segment sol	23

5.3.	Description des opérations	23

5.3.1.	Opérations séparation/acquisition/LEOP/recette/mise à poste	23

5.3.2.	Opérations de « routine »	23

5.3.3.	Opérations de service en orbite	23

5.3.4.	Opérations de Retrait de service	24

5.3.4.1.	Stratégie de réorbitation/désorbitation	24

5.3.4.2.	Stratégie de passivation des consommables	24

5.3.4.3.	Stratégie de passivation électrique et radio-électrique	24

5.3.4.4.	Autre(s) stratégie(s)	24

5.3.5.	Opérations de retour sur site	24

5.3.6.	Autres opérations	24

5.4.	Analyse de mission	25

5.4.1.	Configuration orbitale	25

5.4.2.	Bilan des consommables	25

5.4.3.	Gestion anti-collision	25

5.5.	Description des procédures opérationnelles	25

5.6.	Description de l’organisation opérationnelle	25

6.	Exigences système qualité - Art 14 ([AD 03])	26

6.1.	Compétence, moyens, organisation et installations - Art 35 ([AD 04])	26

6.1.1.	Système de management de la qualité - Art 35 alinéa 1 ([AD 04])	26

6.1.2.	Compétences, moyens et organisation - Art 35 alinéa 2 ([AD 04])	26

6.1.3.	Engagement de conservation de la description des constituants critiques - Art 35 alinéa 3 ([AD 04])	26

6.2.	Faits techniques et d’organisation  - Art 36 ([AD 04])	27

6.3.	Revues techniques  - Art 37 ([AD 04])	27

6.4.	Cocontractants et sous contractants  - Art 38 ([AD 04])	27

6.5.	Plan de contrôle pendant la maîtrise en orbite  - Art 38-1 ([AD 04])	28

6.6.	Validation des procédures  - Art 38-2 ([AD 04])	28

7.	Etude des Dangers - Art 15 ([AD 03])	29

8.	Etude d’Impact - Art 16 ([AD 03])	30

9.	Mesures de maîtrise des risques - Art 17 ([AD 03])	31

10.	Exigences techniques communes aux operations de maitrise en orbite	32

10.1.	Exigences liees a la conduite des operations	32

10.1.1.	Description de la capacité de maîtrise de l’objet spatial - Art 39 ([AD 04])	32

10.1.2.	Identification des objets spatiaux - Art 39-1 ([AD 04])	32

10.1.3.	Gestion des ergols - Art 39-2 ([AD 04])	32

10.1.4.	Cybersécurité - Art 39-3 ([AD 04])	32

10.1.5.	Cas d'un service en orbite au bénéfice d'un véhicule dont la maîtrise a déjà été autorisée - Art 39-4 ([AD 04])	33

10.2.	Prévention des fragmentations	33

10.2.1.	Protection de l’environnement spatial. - Art 40 ([AD 04])	33

10.2.1.1.	Libération intentionnelle d'un débris - Art 40-alinéa 1 ([AD 04])	33

10.2.1.2.	Désintégration accidentelle - Art 40 alinéa 2 ([AD 04])	33

10.2.1.3.	Passivation - Art 40 alinéa 3 ([AD 04])	34

10.2.2.	Destruction intentionnelle. - Art 40-1 ([AD 04])	34

10.2.3.	Dispositifs pour le retrait actif de débris - Art 40-2 ([AD 04])	34

10.3.	Prevention des collisions	34

10.3.1.	Prévention des risques de collision avec les objets habités - Art 41 ([AD 04])	34

10.3.2.	Capacité anti collision (objets maneuvrants) - Art 41-1 ([AD 04])	35

10.3.3.	Disponibilité des manoeuvres anti-collision (objets maneuvrants) - Art 41-2 ([AD 04])	35

10.3.4.	Probabilité de collision avec un objet spatial - Art 41-3 ([AD 04])	35

10.3.5.	Prévention des collisions à la séparation depuis un lanceur ou un déployeur - Art 41-4 ([AD 04])	36

10.3.6.	Coordination en cas d’alerte collision (objets maneuvrants) - Art 41-5 ([AD 04])	36

10.3.7.	Seuil de déclenchement des manoeuvres anti-collision (objets maneuvrants) - Art 41-6 ([AD 04])	36

10.3.8.	Partage de données - Art 41-7 ([AD 04])	37

10.4.	Prevention de la saturation des orbites	37

10.4.1.	Obligation de retrait de service - Art 41-8 ([AD 04])	37

10.4.2.	Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique - Art 41-9 ([AD 04])	38

10.4.3.	Caractéristiques d’une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B - Art 41-10 ([AD 04])	38

10.4.4.	Caractéristiques d’une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B - Art 41-11 ([AD 04])	38

10.4.5.	Fiabilité des opérations de retrait de service - Art 41-12 ([AD 04])	38

10.4.6.	Limitation de l'orbite des objets spatiaux non manoeuvrants - Art 41-13 ([AD 04])	39

10.4.7.	Emissions radioélectriques - Art 41-14 ([AD 04])	39

10.5.	Risques particuliers	39

10.5.1.	Sûreté Nucléaire - Art 42 ([AD 04])	39

10.5.2.	Protection planétaire - Art 43 ([AD 04])	39

11.	Exigences techniques specifiques pour le retour d’un objet spatial	40

11.1.	Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur terre d’un objet spatial - Art 44 ([AD 04])	40

11.2.	Exigences liées à la rentrée non contrôlée de l’objet spatial prévue en fin de vie   - Art 45 ([AD 04])	40

11.3.	Prévention des risques induits par la désorbitation et la retombée de l’objet spatial ou de ses fragments lors d’une rentrée contrôlée - Art 46 ([AD 04])	41

11.3.1.	Absence de risque de collision en orbite vis-à-vis des stations habitées lors d'une rentrée controlée - Art 46 alinéa 1 ([AD 04])	41

11.3.2.	Détermination des zones de retombées (99% et 99.999%) lors d'une rentrée controlée - Art 46 alinéa 2 ([AD 04])	41

11.3.3.	Zone de retombée (99.999%) hors territoire et eaux territoriales lors d'une rentrée contrôlée. Etude de dangers spécifiques pour les régions à risques. - Art 46 alinéa 3 ([AD 04])	41

11.3.4.	Organisation et moyens mis en place par l’opérateur pour la gestion des risques lors d'une rentrée contrôlée - Art 46 alinéa 4 ([AD 04])	42

11.4.	Rentrée contrôlée sur site - Art 46-1 ([AD 04])	42

11.5.	Rentrées non nominales - Art 47 ([AD 04])	42

12.	Exigences techniques specifiques au service en orbite	43

12.1.	Exigences pour toutes les phases	43

12.1.1.	Collecte des débris créés  - Art 47-1 ([AD 04])	43

12.1.2.	Survie et collision  - Art 47-2 ([AD 04])	43

12.1.3.	Compatibilité de l'objet cible  - Art 47-3 ([AD 04])	43

12.1.4.	Impact de la mission sur un tiers  - Art 47-4 ([AD 04])	43

12.2.	Exigences en zone de proximite	43

12.2.1.	Volumes et corridors en zone de proximité  - Art 47-5 ([AD 04])	44

12.2.2.	Critères de GO/NOGO  - Art 47-6 ([AD 04])	44

12.2.3.	Coordination des centres de contrôle  - Art 47-7 ([AD 04])	44

12.2.4.	Communication bord-sol  - Art 47-8 ([AD 04])	45

12.2.5.	Sécurisation des communications service en orbite  - Art 47-9 ([AD 04])	45

12.2.6.	Contrôle du voisinage  - Art 47-10 ([AD 04])	45

12.2.7.	Capacité d'évitement en urgence  - Art 47-11 ([AD 04])	45

12.2.8.	Tests de bon fonctionnement du véhicule de service  - Art 47-12 ([AD 04])	46

12.2.9.	Prévention effet de jet  - Art 47-13 ([AD 04])	46

12.3.	Exigences phase d'approche et de contact	46

12.3.1.	Qualification des concepts d’approche et d’amarrage  - Art 47-14 ([AD 04])	46

12.3.2.	Inspection avant amarrage  - Art 47-15 ([AD 04])	46

12.3.3.	Performance pour la sécurité en phase d’approche  - Art 47-16 ([AD 04])	47

12.3.4.	Compatibilité électrostatique et électromagnétique lors du contact  - Art 47-17 ([AD 04])	47

12.4.	Exigences phase attachee	47

12.4.1.	Contrôle du composite en phase attachée  - Art 47-18 ([AD 04])	47

12.5.	Exigences phase de separation et d’eloignement	48

12.5.1.	Fiabilité liée à la séparation  - Art 47-19 ([AD 04])	48

12.5.2.	Intégrité de l’objet cible à la séparation  - Art 47-20 ([AD 04])	48

12.5.3.	Dynamique de séparation  - Art 47-21 ([AD 04])	48

13.	Exigences techniques specifiques aux constellations	49

13.1.	Probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation  - Art 48-1 ([AD 04])	49

13.2.	Probabilité de faire une victime au sol - Art 48-2 ([AD 04])	49

13.3.	Intégration du retour d'expérience - Art 48-3 ([AD 04])	49

13.4.	Collisions intra-constellation après retrait de service - Art 48-4 ([AD 04])	49

13.5.	Capacité anti-collision pour les méga-constellations - Art 48-5 ([AD 04])	50

13.6.	Essais système vitaux avant de rejoindre l'orbite opérationnelle pour les méga-constellations - Art 48-6 ([AD 04])	50

13.7.	Durée maximale de retrait de service pour les satellites d’une méga-constellation - Art 48-7 ([AD 04])	50

13.8.	Séparation des plans intra-constellation - Art 48-8 ([AD 04])	50

13.9.	Séparation entre méga-constellations - Art 48-9 ([AD 04])	51

13.10.	Limitation des perturbations optiques des satellites d’une méga-constellation - Art 48-10 ([AD 04])	51

GLOSSAIRE

| CNES | Centre National d'Etudes Spatiales |
| --- | --- |
| DEBRISK | Outil LOS visant à caractériser la survivabilité des débris rentrants dans l’atmosphère |
| ELECTRA | Outil LOS visant à l’Estimation de la Létalité due aux Evénements Catastrophiques sur Trajectoires Rentrant dans l’Atmosphère |
| EOL | End Of Life |
| FDV | Fin De Vie |
| GEO | Geostationary Earth Orbit |
| GTO | Geostationary Transfer Orbit |
| LEO | Low Earth Orbit |
| LEOP | Launch and Early Operations |
| LOS | Loi française relative aux Opérations Spatiales |
| RAV | Revue d’Aptitude au Vol |
| RT | Réglementation Technique |
| SeO | Service en Orbite |
| STELA | Outil LOS : Semi Analytic Tool for End of Life Analysis |

Art. 13. ([AD 03]) – Notice générale de conformité.

1. Le demandeur établit une notice générale de conformité à la réglementation technique fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ainsi que de l'article 38-1 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

2. Cette notice générale de conformité :

- identifie les documents fournis au titre des articles 14 à 17 du présent;

- établit l'état de conformité en résultant.

3. Dans le cas où une attestation de conformité préliminaire est produite à l'appui de l'état de conformité, un état des recommandations liées à cette attestation doit être produit, accompagné de tout ou partie des éléments justificatifs transmis au titre de l'article 11 du décret du 9 juin 2009 susvisé.

Objet du document - Art 13 ([AD 03])

Ce document constitue la notice générale de conformité technique de la mission [NOM_MISSION_SATELLITE] dans le cadre des autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (LOS).

Objet de l’article 13 de l’ Arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition du dossier (cf. [AD 03]), il répond point par point aux articles 12 à 17 de ce même arrêté (cf. [AD 03]) et aux articles 35 à 48 de la Réglementation technique (cf. [AD 04]) pour la maîtrise en orbite et/ou le retour sur terre et/ou le transfert du satellite [NOM_MISSION_SATELLITE].

Ce document sera conservé jusqu’à la fin de l’opération spatiale du satellite [NOM_MISSION_SATELLITE]. Une mise à jour qui remettrait en cause les conditions de l’opération spatiale telle qu’elle a été autorisée sera faite au titre du traitement des faits techniques et d’organisation (cf. Art 36 - [AD 04] au §6.2).

La liste des documents annexes associées à la présente notice générale de conformité est fournie au Tableau 2-2 du §2.2.

Une matrice de conformité établissant le statut de conformité aux différents articles et les renvois aux paragraphes de justification et documents annexes est fournie au §3.1.

Dans le cas où une attestation de conformité préliminaire est produite à l’appui de l’état de conformité, un état des recommandations est fourni au §3.2.

# Documents applicables et de references

## Documents applicables

| DA | Réf/Titre | Version |
| --- | --- | --- |
| [AD 01] | LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018931380 |  |
| [AD 02] | Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié relatif aux autorisations délivrées en application de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux operations spatiales https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020719487 |  |
| [AD 03] | Arrêté du 23 février 2022 modifié relatif à la composition des trois parties du dossier mentionné à l’article 1er du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045243297 |  |
| [AD 04] | Arrêté du 31 mars 2011 modifié relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié le 24 février 2022 par décret n° 2022-234 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024095828 |  |
| [AD 05] |  |  |
| [AD 06] |  |  |

Tableau 2-1: Documentation applicable

## Documents de référence – associé à la demande d’autorisation

| DR | Réf/Titre | Version |
| --- | --- | --- |
| [RD 01] |  |  |
| [RD 02] |  |  |
| [RD 03] |  |  |
| [RD 04] |  |  |
| [RD 05] |  |  |
| [RD 06] |  |  |
| [RD 07] |  |  |
| [RD 08] |  |  |
| [RD 09] |  |  |
| [RD 10] |  |  |

Tableau 2-2: Documentation associée à la demande d'autorisation

# Statut conformité

## Matrice de conformité

| Arrêté du 23 février 2022 modifié le 28 juin 2024 relatif à la composition des trois parties du dossier mentionné à l’article 1er du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Article de l’arrêté | Objet de l'exigence dans l’arrêté de composition documentaire | Conformité | Justification |  |
| Article |  | C NC PC NA | Paragraphe du dossier technique | Commentaire |
| 12 | Description de l’opération spatiale et des systèmes et procédures |  | §5. |  |
| 13 | Notice générale de conformité à la RT identifiant les documents fournis et état de conformité |  | §1. , §2. , §3. , §4. |  |
| 14 | Normes internes et dispositions de gestion de la qualité |  | §6. |  |
| 15 | Etude des dangers (dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée pour les personnes, les biens, la santé publique et l'environnement en cas de fonctionnement non nominal) |  | §7. |  |
| 16 | Etude d'impact (impacts attendus sur l'environnement terrestre et spatial ainsi que sur la santé publique de l'opération lors du fonctionnement nominal) |  | §8. |  |
| 17 | Mesures de maîtrise des risques (Rapport de maitrise des risques liés à la mise en oeuvre de l’opération spatiale) |  | §9. |  |

Tableau 3-1: Matrice de conformité - exigences de composition du dossier

| Arrêté du 31 mars 2011 modifié (le 11 juillet 2017, le 23 février 2022 et le 28 juin 2024) relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article de la RT |  | Objet de l'exigence dans la Réglementation technique | Conformité | Justification |  |
| Article | Alinéa |  | C NC PC NA | Paragraphe du dossier technique | Commentaire |
| CHAPITRE II : EXIGENCES SYSTEME QUALITE |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | Système de management et de Qualité |  | §6.1.1. |  |
| 35 | 2 | Compétences, moyens et organisation |  | §6.1.2. |  |
| 35 | 3 | Engagement de conservation (définition des matériaux utilisés et description des constituants critiques) |  | §6.1.3. |  |
| 36 |  | Faits techniques et d’organisation |  | §6.2 |  |
| 37 |  | Revues techniques |  | §6.3 |  |
| 38 |  | Cocontractants et sous traitants |  | §6.4 |  |
| 38-1 |  | Plan de contrôle pendant la maitrise en orbite |  | §6.5 |  |
| 38-2 |  | Validation des procédures |  | §6.6 |  |
| CHAPITRE III : EXIGENCES TECHNIQUES COMMUNES AUX OPERATIONS DE MAITRISE EN ORBITE |  |  |  |  |  |
| Section 1 : Exigences liées à la conduite des opérations |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Capacité de maîtrise de l’objet spatial |  | §10.1.1. |  |
| 39-1 |  | Identification des objets spatiaux |  | §10.1.2. | Cf. article 55.2 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2028 |
| 39-2 |  | Gestion des ergols |  | §10.1.3. |  |
| 39-3 |  | Cybersécurité |  | §10.1.4. |  |
| 39-4 |  | Cas d'un service en orbite au bénéfice d'un véhicule dont la maîtrise a déjà été autorisée |  | §10.1.5. |  |
| Section 2 : Prévention des fragmentations |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | Libération intentionnelle d'un débris |  | §10.2.1.1. |  |
| 40 | 2 | Désintégration accidentelle |  | §10.2.1.2. |  |
| 40 | 3 | Passivation (Passivation des réserves d’énergie, désactivation des moyens de production d’énergie et interruption des capacités d’émission radioélectrique) |  | §10.2.1.3. |  |
| 40-1 |  | Destruction intentionnelle |  | §10.2.2. |  |
| 40-2 |  | Dispositifs pour le retrait actif de débris |  | §10.2.3. | Cf. article 55.2 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2028 |
| Section 3 : Prévention des collisions |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Prévention des risques de collision avec les objets habités |  | §10.3.1. |  |
| 41-1 |  | Capacité anti collision |  | §10.3.2. |  |
| 41-2 |  | Disponibilité des manoeuvres anti-collision |  | §10.3.3. | Cf. article 55.1 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2026 |
| 41-3 |  | Probabilité de collision avec un objet spatial |  | §10.3.4. |  |
| 41-4 |  | Prévention des collisions à la séparation depuis un lanceur ou un déployeur |  | §10.3.5. |  |
| 41-5 |  | Coordination en cas d’alerte collision |  | §10.3.6. |  |
| 41-6 |  | Seuil de déclenchement des manoeuvres anti-collision |  | §10.3.7. |  |
| 41-7 |  | Partage de données |  | §10.3.8. | Cf. article 55.1 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2026 |
| Section 4 : Prévention de la saturation des orbites |  |  |  |  |  |
| 41-8 |  | Obligation de retrait de service |  | §10.4.1. |  |
| 41-9 |  | Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique |  | §10.4.2. | Cf. article 55.1 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2026 |
| 41-10 |  | Caractéristiques d’une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B |  | §10.4.3. |  |
| 41-11 |  | Caractéristiques d’une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B |  | §10.4.4. |  |
| 41-12 |  | Fiabilité des opérations de retrait de service |  | §10.4.5. | Cf. article 55.1 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2026 |
| 41-13 |  | Limitation de l'orbite des objets spatiaux non manoeuvrants |  | §10.4.6. |  |
| 41-14 |  | Emissions radioélectriques |  | §10.4.7. |  |
| Section 5 : Risques particuliers |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Sûreté Nucléaire |  | §10.5.1. |  |
| 43 |  | Protection planétaire |  | §10.5.2. |  |
| CHAPITRE IV : EXIGENCES TECHNIQUES SPECIFIQUES POUR LE RETOUR D’UN OBJET SPATIAL |  |  |  |  |  |
| 44 | 1, 2, 3 | Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur terre d’un objet spatial |  | §11.1 |  |
| 45 |  | Exigences liées à la rentrée non contrôlée de l’objet spatial prévue en fin de vie (pas de risque inacceptable pour les biens, la santé publique ou l'environnement) |  | §11.2 |  |
| 46 | 1 | Absence de risque de collision en orbite vis-à-vis des stations habitées lors d'une rentrée controlée |  | §11.3.1. |  |
| 46 | 2 | Détermination des zones de retombées (99% et 99.999%) lors d'une rentrée controlée |  | §11.3.2. |  |
| 46 | 3 | Zone de retombée (99.999%) hors territoire et eaux territoriales lors d'une rentrée contrôlée. Etude de dangers spécifiques pour les régions à risques. |  | §11.3.3. |  |
| 46 | 4 | Organisation et moyens mis en place par l’opérateur pour la gestion des risques lors d'une rentrée contrôlée |  | §11.3.4. |  |
| 46-1 |  | Rentrée contrôlée sur site |  | §11.4 |  |
| 47 |  | Rentrées non nominales |  | §11.5 |  |
| CHAPITRE V : EXIGENCES TECHNIQUES SPECIFIQUES AU SERVICE EN ORBITE |  |  |  |  |  |
| Section 1 : Exigences pour toutes les phases |  |  |  |  |  |
| 47-1 |  | Collecte des débris créés |  | §12.1.1. |  |
| 47-2 |  | Survie et collision |  | §12.1.2. |  |
| 47-3 |  | Compatibilité de l'objet cible |  | §12.1.3. |  |
| 47-4 |  | Impact de la mission sur un tiers |  | §12.1.4. |  |
| Section 2 : Exigences en zone de proximité |  |  |  |  |  |
| 47-5 |  | Volumes et corridors en zone de proximité |  | §12.2.1. |  |
| 47-6 |  | Critères de GO/NOGO |  | §12.2.2. |  |
| 47-7 |  | Coordination des centres de contrôle |  | §12.2.3. |  |
| 47-8 |  | Communication bord-sol |  | §12.2.4. |  |
| 47-9 |  | Sécurisation des communications service en orbite |  | §12.2.5. |  |
| 47-10 |  | Contrôle du voisinage |  | §12.2.6. |  |
| 47-11 |  | Capacité d'évitement en urgence |  | §12.2.7. |  |
| 47-12 |  | Tests de bon fonctionnement du véhicule de service |  | §12.2.8. |  |
| 47-13 |  | Prévention effet de jet |  | §12.2.9. |  |
| Section 3 : Exigences phase d’approche et de contact |  |  |  |  |  |
| 47-14 |  | Qualification des concepts d’approche et d’amarrage |  | §12.3.1. |  |
| 47-15 |  | Inspection avant amarrage |  | §12.3.2. |  |
| 47-16 |  | Performance pour la sécurité en phase d’approche |  | §12.3.3. |  |
| 47-17 |  | Compatibilité électrostatique et électromagnétique lors du contact |  | §12.3.4. |  |
| Section 4 : Exigences phase attachée |  |  |  |  |  |
| 47-18 |  | Contrôle du composite en phase attachée |  | §12.4.1. |  |
| Section 5 : Exigences phase de séparation et d’éloignement |  |  |  |  |  |
| 47-19 |  | Fiabilité liée à la séparation |  | §12.5.1. |  |
| 47-20 |  | Intégrité de l’objet cible à la séparation |  | §12.5.2. |  |
| 47-21 |  | Dynamique de séparation |  | §12.5.3. |  |
| CHAPITRE VI : EXIGENCES TECHNIQUES SPECIFIQUES AUX CONSTELLATIONS |  |  |  |  |  |
| 48-1 |  | Probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation |  | §13.1 | Cf. article 55.1 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2026 |
| 48-2 |  | Probabilité de faire une victime au sol |  | §13.2 |  |
| 48-3 |  | Intégration du retour d'expérience |  | §13.3 |  |
| 48-4 |  | Collisions intra-constellation après retrait de service |  | §13.4 | Cf. article 55.2 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2028 |
| 48-5 |  | Capacité anti-collision pour les méga-constellations |  | §13.5 |  |
| 48-6 |  | Essais système vitaux avant de rejoindre l'orbite opérationnelle pour les méga-constellations |  | §13.6 |  |
| 48-7 |  | Durée maximale de retrait de service pour les satellites d’une méga-constellation |  | §13.7 |  |
| 48-8 |  | Séparation des plans intra-constellation |  | §13.8 |  |
| 48-9 |  | Séparation entre méga-constellations |  | §13.9 |  |
| 48-10 |  | Limitation des perturbations optiques des satellites d’une méga-constellation |  | §13.10 | Cf. article 55.2 de la RT: dispositions transitoires jusqu’au 31/12/2028 |

Tableau 3-2: Matrice de conformité - exigences techniques

| Légende conformité |  |
| --- | --- |
| C | Conforme |
| NC | Non-Conforme |
| PC | Partiellement Conforme |
| NA | Non Applicable |

## Statut des éventuelles recommandations préliminaires

Rappel du tableau des recommandations dans le cas d’une précédente conformité préliminaire

Synthèse de la prise en compte de ces éventuelles recommandations avec justification.

# Objet de l’opération spatiale

## Opérateur

[NOM_OPERATEUR_LOS] est opérateur au sens de la LOS.

Description succincte de l’opérateur:

## Contexte programmatique / contractuel et/ou de coopération

## Durée de l’opération / de la demande d’autorisation

La demande d’autorisation de maitrise en orbite de [NOM_MISSION_SATELLITE] est formulée pour une durée de [durée]. Cette durée inclut les phases de mise à poste et la réalisation complète des opérations de retrait de service.

Cas de transfert de maitrise à expliciter

Cas de retour sur Terre à expliciter

## Lancement

[NOM_MISSION_SATELLITE] est prévu pour un lancement sur un [XXX] depuis [LIEU]  entre le et le  / au plus tôt le

Lancement simple/multiple (principal/passager/en piggy-back).

## Objet de la mission

Art. 12. ([AD 03]) – Description de l’opération spatiale et des systèmes et procédures.

La description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures mis en œuvre présente le système spatial utilisé pour l'opération envisagée, constitué du segment sol et de l'objet spatial, ainsi que la durée maximale de l'opération spatiale prévue initialement. Cette description présente également les divers sous-systèmes dudit objet.

S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une rentrée en fin de vie, la description présente les constituants de la plate-forme et de la charge utile, ainsi que leurs équipements, susceptibles d'atteindre le sol, en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.

Cette description comprend une analyse de mission présentant l'orbite de référence, les moyens pour y accéder (injection, mise à poste) et pour s'y maintenir (maintien à poste) avec les repères espace et temps associés, les mesures pour restituer l'orbite avec la précision prévue, la capacité de contrôler l'objet (existence et visibilité des stations sol ou des satellites relais, du centre de contrôle ou d'une autonomie bord) ainsi que la stratégie de retrait de service. Elle indique les modèles relatifs aux systèmes spatiaux utilisés pour mener cette analyse de mission.

Cette description comprend la capacité de maîtrise prévue à l'article 39 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé et doit donc à ce titre présenter le concept opérationnel, les séquences opérationnelles pour chaque phase de la mission et l’organisation opérationnelle mise en place.

S’agissant d’un objet spatial devant effectuer une opération de Service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

- Le nombre de missions de natures différentes prévues,

- La nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées,

- Les clients bénéficiaires de l'Opération de service (opérateurs dont les satellites vont recevoir le service) s'ils sont connus au moment de la demande,

- La configuration orbitale (orbite, attitude) que le Véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues,

- Les transferts du Véhicule de service entre chaque mission,

- Les transferts de responsabilité effectués entre l’opérateur de l’Objet cible et celui du Véhicule de service, le cas échéant.

Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.

Pour les missions déployant d'autres objets, l’opérateur doit préciser, sur la base des informations fournies par le client, les caractéristiques de chaque objet déployé, leur mission, leur date et orbite de déploiement.

1/2

Description de l’opération spatiale et des systemes et procedures - Art 12 ([AD 03])

S’agissant d’un objet spatial devant bénéficier d’une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

- La nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées,

- Le prestataire de l’Opération de service s'il est connu au moment de la demande,

- La configuration orbitale (orbite, attitude) que le Véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues,

- Les transferts de responsabilité effectués entre l’opérateur de l’Objet cible et celui du Véhicule de service, le cas échéant.

Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.

Dans l’hypothèse où des précisions seraient apportées aux éléments mentionnés ci-dessus (nouveau client bénéficiaire de l’Opération de service, nouveau prestataire de l’Opération de service, nouvelle nature de mission envisagée, …), l’opérateur s’engage à informer, sans délai, au titre de l’article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le Ministre chargé de l’espace de ces nouveaux éléments.

S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une rentrée sur site, la description doit présenter, en plus des éléments précédents :

- L'autorisation de rentrée sur site délivrée par les autorités responsables du site d'atterrissage,

- La description des systèmes et sous-systèmes critiques pour la mission d'intervention sauvegarde,

- La description du site d'atterrissage et de ses installations (dont la position nominale d'atterrissage, sites d'atterrissage alternatifs et zones de retombée en cas d'interruption d'urgence de la mission),

- Les trajectoires de rentrée, séquence de vol et évènements déclencheurs, date prévisionnelle et fenêtre de rentrée.

2/2

Description de l’objet spatial

Pour chaque sous-système, ci-dessous décrire les modes de fonctionnement, redondances, équipements, etc…avec schémas/CAO/photos pertinentes

### Architecture générale / mécanique

### Architecture électrique

### Architecture thermique

### Architecture SCAO

### Architecture Command/Control

### Architecture TMTC

### Description charge utile

### Description des constituants susceptibles d’atteindre le sol

## Description du segment sol

## Description des opérations

### Opérations séparation/acquisition/LEOP/recette/mise à poste

### Opérations de « routine »

### Opérations de service en orbite

S’agissant d’un objet spatial devant effectuer une opération de Service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

-	Le nombre de missions de natures différentes prévues,

-	La nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées,

-	Les clients bénéficiaires de l'Opération de service (opérateurs dont les satellites vont recevoir le service) s'ils sont connus au moment de la demande,

-	La configuration orbitale (orbite, attitude) que le Véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues,

-	Les transferts du Véhicule de service entre chaque mission,

-	Les transferts de responsabilité effectués entre l’opérateur de l’Objet cible et celui du Véhicule de service, le cas échéant.

S’agissant d’un objet spatial devant bénéficier d’une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

-	La nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées,

-	Le prestataire de l’Opération de service s'il est connu au moment de la demande,

-	La configuration orbitale (orbite, attitude) que le Véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues,

-	Les transferts de responsabilité effectués entre l’opérateur de l’Objet cible et celui du Véhicule de service, le cas échéant.

### Opérations de Retrait de service

#### Stratégie de réorbitation/désorbitation

#### Stratégie de passivation des consommables

#### Stratégie de passivation électrique et radio-électrique

#### Autre(s) stratégie(s)

### Opérations de retour sur site

### Autres opérations

## Analyse de mission

### Configuration orbitale

### Bilan des consommables

### Gestion anti-collision

## Description des procédures opérationnelles

## Description de l’organisation opérationnelle

Art. 14. ([AD 03]) – Normes internes et dispositions de gestion de la qualité.

Le demandeur établit les documents justifiant du respect des dispositions des articles du chapitre II du titre II de la troisième partie de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

Exigences système qualité - Art 14 ([AD 03])

Art. 35. ([AD 04]) – Compétence, moyens, organisation et installations.

1. L’opérateur doit mettre en œuvre et gérer, pour la conduite de l’opération spatiale, un système de management de la qualité ainsi que des normes internes et dispositions de gestion de la qualité. Ce système de management doit traiter de l’assurance qualité, de la sûreté de fonctionnement, de la gestion de configuration et de la conduite des travaux.

2. L’opérateur doit disposer des compétences, des moyens et de l’organisation nécessaires pour préparer et mettre en œuvre l’opération envisagée :

- installations et organisation appropriées ;

- équipements, outils et matériels adaptés à l’opération envisagée ;

- documentation relative aux tâches et aux procédures ;

- accès aux données utiles à la préparation de l’opération envisagée ;

- enregistrement, exploitation et archivage des données techniques ;

- postes clés et processus de formation associés.

3. L'opérateur doit conserver jusqu'à la fin de l'opération spatiale:

- La définition des matériaux utilisés.

- La description et la justification des constituants de l’objet spatial ou du groupe d’objets spatiaux coordonnés critiques vis-à-vis de la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l’environnement, notamment en ce qui concerne la production de débris spatiaux

A la fin de l'opération spatiale, après les manœuvres de retrait de service ou en cas de transfert de responsabilité à un autre opérateur, ces éléments sont transmis au Centre national d’études spatiales avec la description de l’état atteint.

Compétence, moyens, organisation et installations - Art 35 ([AD 04])

### Système de management de la qualité - Art 35 alinéa 1 ([AD 04])

### Compétences, moyens et organisation - Art 35 alinéa 2 ([AD 04])

### Engagement de conservation de la description des constituants critiques - Art 35 alinéa 3 ([AD 04])

Art. 36. ([AD 04]) – Faits techniques et d’organisation.

L’opérateur doit mettre en place une organisation lui permettant :

- de connaître et de traiter, pendant la préparation et la conduite de l’opération spatiale, tous les faits techniques et d’organisation susceptibles d’affecter les conditions de l’opération spatiale telle qu’elle a été autorisée, notamment la stratégie de retrait de service ;

- d’informer, sans délai, au titre du II de l’article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le Centre national d’études spatiales de tous ces faits techniques et d’organisation.

Faits techniques et d’organisation  - Art 36 ([AD 04])

Art. 37. ([AD 04]) – Revues techniques.

Des revues techniques visant à la vérification de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté doivent être planifiées par l’opérateur avant le lancement.

L’opérateur doit informer le Centre national d’études spatiales des revues préalables au lancement et à l’engagement des manœuvres de retrait de service de l’objet spatial.

Revues techniques  - Art 37 ([AD 04])

Art. 38. ([AD 04]) – Cocontractants et sous-traitants.

1. L’opérateur doit faire appliquer, par ses cocontractants et sous-traitants, toutes dispositions nécessaires à l’établissement et au maintien de la conformité à la présente réglementation technique.

2. L’opérateur doit faire appliquer, par les personnes visées ci-dessus, des dispositions liées à l’organisation, l’assurance qualité et l’ingénierie conformes à des normes et pratiques reconnues par la profession.

Cocontractants et sous contractants  - Art 38 ([AD 04])

Art. 38-1. ([AD 04]) – Plan de contrôle pendant la maîtrise en orbite.

L'opérateur établit un plan de contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pendant la phase de maitrise en orbite. Ce plan de contrôle prévoit des points d'information avec le Centre national d’études spatiales au minimum une fois par an et en particulier :

- Après la phase initiale de mise à poste.

- A l’issue du transfert de maîtrise de l'objet spatial ou du groupe d’objets spatiaux coordonnés vers un autre opérateur

- Avant le début des manœuvres de retrait de service

- A l'issue des manœuvres de retrait de service

- Pour les opérations de service en orbite, à l'issue de la réalisation d'un service.

Ces points d'information doivent présenter, en fonction de la phase considérée, le bilan des opérations effectuées ou la disponibilité du véhicule pour enclencher les opérations à venir avec en particulier :

- État des anomalies, configuration bord et orbitale

- État justifiant de la capacité de l’objet spatial à accomplir les opérations de retrait de service (manœuvres et passivation)

- Disponibilité des ressources en énergie nécessaires (en particulier gestion des ergols) aux manœuvres de retrait de service

- Bilan des manœuvres mises en œuvre pour l'évitement d'autres objets spatiaux et coordination avec les autres opérateurs

- État des moyens sol

Plan de contrôle pendant la maîtrise en orbite  - Art 38-1 ([AD 04])

Art. 38-2. ([AD 04]) – Validation des procédures.

Les procédures de contrôle de l'objet spatial doivent être testées et validées par l’opérateur avant le lancement, à l'exception des cas dégradés ne nécessitant pas de réaction immédiate de l'opérateur et des procédures de fin de vie s'il est démontré une absence de risque de devoir réaliser un retrait de service en urgence.

Les séquences opérationnelles enchainant les procédures de contrôle de l'objet doivent être testées et validées par l’opérateur avant le lancement pour les phases critiques de la mission (opérations de mise à poste, retrait de service, opérations critiques en orbites, etc.).

Validation des procédures  - Art 38-2 ([AD 04])

Art. 15. ([AD 03]) – Etude des dangers.

Le demandeur réalise une étude détaillée exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée pour les personnes, les biens, la santé publique et l'environnement.

Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers (événements redoutés) liés à l'opération dans les cas de fonctionnement non-nominal, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en précise la nature et l'étendue et la gravité des conséquences.

Cette étude doit traiter notamment, le cas échéant, des événements redoutés suivants :

- dommages aux personnes à l'occasion d'une rentrée sur Terre non nominale ;

- production de débris spatiaux à la suite d'une explosion ;

- mise en orbite non nominale;

- perte après l’injection (satellite mort-né) ;

- collision avec un objet spatial, ou un corps céleste catalogué ;

- retombée de substances radioactives ;

- contamination planétaire accidentelle ;

- dans le cas du Service en orbite, tout événement mettant en danger le véhicule cible.

- perte de maitrise d’un objet spatial à la suite d’une cyberattaque.

L’étude doit présenter en particulier, pour chacun des événements redoutés mentionnés ci-dessus :

- l’analyse détaillée des causes et des conséquences (gravité)

- les probabilités d’occurrence quand elles sont quantifiables

Etude des Dangers - Art 15 ([AD 03])

Art. 16. ([AD 03]) – Etude d'impact.

Le demandeur réalise l'étude d'impact de l'opération envisagée sur l'environnement terrestre et spatial ainsi que sur la santé publique.

Cette étude d'impact identifie et évalue, lors du fonctionnement nominal, les impacts attendus sur l'environnement terrestre et spatial de l'opération. Cette étude d'impact identifie, notamment, le cas échéant. Le contenu de cette étude d'impact doit être en relation avec les incidences prévisibles et les effets directs ou indirects temporaires et permanents de l'opération envisagée sur l'environnement.

1. Pour toute mise en œuvre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés :

-les débris créés ou susceptibles d'être créés dans l'espace extra-atmosphérique ;

-l'impact sur la densité du trafic spatial et en particulier sur le trafic préexistant (interférences physiques et radioélectriques, y compris laser, avec les autres objets spatiaux).

2. Pour les éléments susceptibles d'atteindre le sol :

-l'empreinte et la toxicité pour l'environnement et la santé publique ;

-le risque létal lié à la retombée sur Terre des fragments.

3. Les choix d'architecture des objets spatiaux faisant l'objet d'une rentrée et les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.

4. Pour les méga-constellations définies à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'impact optique et radio fréquence attendu pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.

5. Pour un objet atterrissant sur un corps extra-terrestre le niveau de contamination planétaire.

Etude d’Impact - Art 16 ([AD 03])

Art. 17. ([AD 03]) – Mesures de maîtrise des risques.

Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, un rapport de maîtrise des risques liés à la mise en œuvre de l'opération spatiale. Ce rapport identifie :

- pour les événements redoutés identifiés dans l'étude des dangers, les mesures qui permettent de réduire le risque à un niveau acceptable ;

- pour les impacts identifiés dans l'étude d'impact, les choix de conception, d'opération, de production ou mesures compensatoires qui ont permis de réduire l'impact sur l'environnement et la santé publique ;

- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect du 2 de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;

- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;

- le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

- le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

- le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

- le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 31 mars susvisé.

Mesures de maîtrise des risques - Art 17 ([AD 03])

# Exigences techniques communes aux operations de maitrise en orbite

## Exigences liees a la conduite des operations

Art. 39. ([AD 04]) – Capacité de maîtrise de l’objet spatial..

Le système spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à permettre à l’opérateur, pendant toute la durée de l’opération, de recevoir des informations sur son l’état de l’objet spatial et de lui envoyer des commandes avec pour objectifs :

- D’assurer la prévention des collisions en orbite ;

- D’assurer la capacité d’effectuer un retrait de service ou toute autre opération destinée à préserver l’intégrité de l’objet.

Description de la capacité de maîtrise de l’objet spatial - Art 39 ([AD 04])

Art. 39-1. ([AD 04]) – Identification des objets spatiaux.

Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre et leur mission définie de façon à ce que tout objet spatial soit identifiable sans ambiguïté au plus tôt et dans la limite de 3 jours après l'injection par les systèmes de surveillance de l'espace.

Identification des objets spatiaux - Art 39-1 ([AD 04])

Art. 39-2. ([AD 04]) – Gestion des ergols.

La probabilité, calculée avant le lancement, de disposer, à chaque instant pendant la mission et ce, jusqu'à l’engagement des manœuvres de retrait de service, des ergols nécessaires aux manœuvres de fin de vie pour les réaliser avec succès, doit être au moins de 0,99.

Gestion des ergols - Art 39-2 ([AD 04])

Art. 39-3. ([AD 04]) – Cybersécurité.

L'opérateur doit mettre en place un plan de cybersécurité dont l’objectif est de s'assurer qu'aucune télécommande non autorisée ou non authentifiée, et susceptible d’induire un risque vis-à-vis du respect de la présente réglementation, ne puisse être reçue et exécutée par le bord.

Cybersécurité - Art 39-3 ([AD 04])

Art. 39-4. ([AD 04]) – Cas d'un service en orbite au bénéfice d'un véhicule dont la maîtrise a déjà été autorisée.

Un opérateur souhaitant bénéficier d'une opération de Service en Orbite doit s'assurer et démontrer que le véhicule de service respecte les exigences spécifiques détaillées dans le chapitre V.

Cas d'un service en orbite au bénéfice d'un véhicule dont la maîtrise a déjà été autorisée - Art 39-4 ([AD 04])

## Prévention des fragmentations

### Protection de l’environnement spatial. - Art 40 ([AD 04])

Art. 40 alinéa 1. ([AD 04]) – Protection de l’environnement spatial.

1 - Libération intentionnelle d'un débris

Les systèmes spatiaux mis en œuvre par l’opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ne pas générer de débris au cours des l’opérations lorsque celle-ci se déroule de façon nominales.

La disposition ci-dessus n’est pas applicable :

- aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer des produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ;

- aux propulseurs à propergols solides ou hybrides. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans les régions protégées A et B.

Toutefois la libération en orbite d’un unique module de service additionnel est admise. Ce module, en tant qu’objet spatial, doit respecter l’ensemble des dispositions de la troisième partie du présent arrêté

Libération intentionnelle d'un débris - Art 40-alinéa 1 ([AD 04])

Art. 40 alinéa 2. ([AD 04]) – Protection de l’environnement spatial.

2. Désintégration accidentelle

La probabilité d’occurrence d’une désintégration accidentelle de tout objet spatial doit être inférieure à 10-3 jusqu’à la fin des opérations de retrait de service de cet objet spatial.

Son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs.

Désintégration accidentelle - Art 40 alinéa 2 ([AD 04])

Art. 40 alinéa 3. ([AD 04]) – Protection de l’environnement spatial.

3.Passivation

Tout objet spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, à l’issue de la phase de retrait de service :

– toutes les réserves d’énergie à bord, soient épuisées de façon permanente, ou placées dans un état tel qu’elles ne présentent pas de risque de générer des débris

– tous les moyens de production d’énergie à bord, soient désactivés de façon permanente, ou l'ensemble des équipements directement alimentés par ces moyens de production d'énergie soient placés dans un état tel qu’ils ne présentent pas de risque de générer des débris ;

– toutes les capacités d’émission radioélectrique de la plateforme et de la charge utile doivent être interrompues de façon permanente.

Passivation - Art 40 alinéa 3 ([AD 04])

Art. 40-1. ([AD 04]) – Destruction intentionnelle.

1. L’opérateur doit éviter la destruction intentionnelle de tout objet spatial en orbite.

2. Lorsque l’opérateur entend procéder à une destruction intentionnelle, il fait état de sa nécessité auprès du ministre chargé de l’Espace. Ces destructions ne peuvent avoir lieu qu’à des altitudes suffisamment basses pour limiter la durée de vie en orbite des fragments produits.

Destruction intentionnelle. - Art 40-1 ([AD 04])

Art. 40-2. ([AD 04]) – Dispositifs pour le retrait actif de débris.

Tout objet spatial doit être conçu, produit ou mis en œuvre de façon à faciliter, après son retrait de service, une éventuelle saisie ou Capture par un véhicule de service de type RAD (Retrait Actif de Débris).

Dispositifs pour le retrait actif de débris - Art 40-2 ([AD 04])

## Prevention des collisions

Art. 41. ([AD 04]) – Prévention des risques de collision avec les objets habités.

Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre et leur mission définie de façon à limiter, pendant l’opération spatiale et les trois jours qui suivent la fin de l’opération, les risques de collision avec les objets habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles.

Prévention des risques de collision avec les objets habités - Art 41 ([AD 04])

Art. 41-1. ([AD 04]) – Capacité anti collision.

Les systèmes spatiaux d’objets manœuvrants doivent disposer d'une capacité opérationnelle à détecter un risque de collision et le gérer soit en effectuant eux-mêmes une manœuvre d'évitement télécommandée ou autonome avec l'objet secondaire, soit en assurant une coordination avec le centre de contrôle de l'objet secondaire lorsque celui-ci est contrôlé afin de décider le ou lesquels des objets effectuera une telle manœuvre. La trajectoire post manœuvre doit permettre de réduire substantiellement le risque de collision initial.

Capacité anti collision (objets maneuvrants) - Art 41-1 ([AD 04])

Art. 41-2. ([AD 04]) – Disponibilité des manœuvres anti-collision.

Les systèmes spatiaux d’objets manœuvrants doivent être conçus et mis en œuvre de telle sorte qu'ils permettent leur disponibilité pour la mise en œuvre d'une manœuvre anticollision dans un délai de 5 jours maximum après l'injection, ou dans le cas d'un lancement multiple de plusieurs satellites d'un même opérateur dès que possible après leur injection en présentant une stratégie minimisant la période d’indisponibilité de la capacité anti-collision.

Disponibilité des manoeuvres anti-collision (objets maneuvrants) - Art 41-2 ([AD 04])

Art. 41-3. ([AD 04]) – Probabilité de collision avec un objet spatial.

La probabilité d’occurrence, calculée avant lancement, pour toute la durée de vie de l'opération spatiale, d’une collision accidentelle avec un objet spatial de taille supérieure à 1 cm doit être évaluée et minimisée. Additionnellement, cette estimation doit inclure la phase de retour sur Terre pour un objet spatial opérant en zone A.

Probabilité de collision avec un objet spatial - Art 41-3 ([AD 04])

Art. 41-4. ([AD 04]) – Prévention des collisions à la séparation depuis un lanceur ou un déployeur.

Lors de la séparation entre le lanceur ou le déployeur et l’objet spatial qu’il injecte :

- L’opérateur assurant la maitrise de l'objet spatial qui est injecté, doit s'assurer que l'opérateur du lanceur ou du déployeur lui garantisse :

  - que chaque objet qu’il injecte est sur une trajectoire n'induisant pas de collision ni avec le lanceur ni avec le déployeur, ni avec les autres objets injectés, ce pendant une durée minimum de 5 jours après l’injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision.

  - que chacun des objets injectés soit sur une trajectoire n’induisant pas de collision avec les objets habités pendant une durée minimum de 3 jours après injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision.

- L’opérateur assurant la maîtrise du déployeur qui injecte un ou plusieurs autres objets spatiaux, doit garantir :

  - que chacun de ces objets est sur une trajectoire n'induisant pas de collision ni avec lui-même, ni avec les autres objets injectés, ce pendant une durée minimum de 5 jours après l’injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision.

  - que chacun de objets injectés soit sur une trajectoire n’induisant pas de collision avec les objets habités pendant une durée minimum de 3 jours après injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision.

Prévention des collisions à la séparation depuis un lanceur ou un déployeur - Art 41-4 ([AD 04])

Art. 41-5. ([AD 04]) – Coordination en cas d’alerte collision entre deux opérateurs assurant la maitrise d’objets spatiaux manœuvrants.

En cas d'alerte collision avérée entre deux objets spatiaux manœuvrants, l’opérateur soumis à la présente règlementation doit se coordonner avec l’autre opérateur pour décider d'une stratégie de manœuvre aboutissant à la manœuvre d’au moins un des deux objets.

Coordination en cas d’alerte collision (objets maneuvrants) - Art 41-5 ([AD 04])

Art. 41-6. ([AD 04]) – Seuil de déclenchement des manœuvres anti-collision.

Dans le cas d'une alerte collision avec un objet spatial catalogué, les mesures d'évitement de collision deviennent prioritaires sur la mission. Le seuil de probabilité de collision au-delà duquel l’opérateur doit mettre en œuvre des mesures d'évitement de collision doit être défini, et sa pertinence justifiée, dans le concept opérationnel.

Seuil de déclenchement des manoeuvres anti-collision (objets maneuvrants) - Art 41-6 ([AD 04])

Art. 41-7. ([AD 04]) – Partage de données.

L'opérateur doit partager, au plus tôt après l’injection par le lanceur et dans la limite de 3 jours, avec tout acteur ou entité pertinents les informations actualisées nécessaires, pour maitriser les risques de collision avec les objets spatiaux catalogués qu'il pourrait rencontrer. Ces informations sont, a minima, les suivantes :

- Éphémérides, issue des moyens de restitution d'orbite propre à l'opérateur, ou de systèmes de surveillance de l'Espace

- Plan de manœuvre,

- Covariances

Partage de données - Art 41-7 ([AD 04])

## Prevention de la saturation des orbites

Art. 41-8. ([AD 04]) – Obligation de retrait de service.

a) Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre de telle sorte que, à l’issue de leur phase opérationnelle, ils effectuent un retrait de service soit par :

- Une libération de l’attraction terrestre ;

- Une rentrée atmosphérique, contrôlée ou non ;

- Une mise sur orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B ;

- Une mise sur orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.

b) S’agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée A ou la traversant, seule une libération de l’orbite opérationnelle par une rentrée atmosphérique est autorisée.

c) S’agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée B ou la traversant : si l’orbite cimetière visée par l’objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité inférieure à 0,1, elle doit être située au-dessus de la région protégée B.

Obligation de retrait de service - Art 41-8 ([AD 04])

Art. 41-9. ([AD 04]) – Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique.

Dans le cas où le retrait de service de l’objet spatial conduit à une rentrée atmosphérique, la durée résiduelle en orbite ne peut excéder :

- trois ans pour les systèmes ayant une phase opérationnelle inférieure à 1 an, ou

- trois fois la durée de la phase opérationnelle et dans tous les cas, ne peut excéder vingt-cinq ans.

Cette durée résiduelle en orbite est considérée dès l'absence de capacité de manœuvre.

Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique - Art 41-9 ([AD 04])

Art. 41-10. ([AD 04]) – Caractéristiques d’une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B.

Une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B, doit être telle que, sous l’effet des perturbations naturelles et les incertitudes associées, dans les cent ans qui suivent la fin de la phase de retrait de service, l’objet spatial ne revienne ni dans la région protégée A, ni dans la région protégée B, ni n’interfère avec les orbites opérationnelles des constellations déjà présentes entre ces deux régions.

Caractéristiques d’une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B - Art 41-10 ([AD 04])

Art. 41-11. ([AD 04]) – Caractéristiques d’une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.

Une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B doit être telle que, sous l’effet des perturbations naturelles, dans les cent ans qui suivent la fin de l’opération, l’objet spatial ne revienne pas dans la région protégée B.

Caractéristiques d’une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B - Art 41-11 ([AD 04])

Art. 41-12. ([AD 04]) – Fiabilité des opérations de retrait de service.

La probabilité de pouvoir effectuer avec succès les opérations de retrait de service (incluant les opérations de passivation ainsi que les manœuvres de retrait de service) doit être égale ou supérieure à 0.9.

Fiabilité des opérations de retrait de service - Art 41-12 ([AD 04])

Art. 41-13. ([AD 04]) – Limitation de l'orbite des objets spatiaux non manœuvrants.

Les systèmes non équipés d’élément propulsif permettant de modifier l’orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre pour des orbites dont l'apogée est inférieure à 600 Km.

Limitation de l'orbite des objets spatiaux non manoeuvrants - Art 41-13 ([AD 04])

Art. 41-14. ([AD 04]) – Emissions radioélectriques.

L’opérateur doit se conformer à la réglementation applicable en matière de radiofréquence à partir de son orbite opérationnelle et doit se coordonner en vol avec les autres opérateurs pour éviter toute interférence radioélectrique.

Emissions radioélectriques - Art 41-14 ([AD 04])

## Risques particuliers

Art. 42. ([AD 04]) – Sûreté nucléaire.

Tout opérateur ayant l’intention de mettre en œuvre des substances radioactives à bord de l’objet spatial doit se conformer à la réglementation applicable en vigueur et justifie de son application dans le plan de sûreté nucléaire prévu à l’article 17 de l’arrêté du 23 février 2022 susvisé.

Sûreté Nucléaire - Art 42 ([AD 04])

Art. 43. ([AD 04]) – Protection planétaire..

Tout opérateur ayant l’intention de conduire une mission vers un autre corps céleste, incluant ou non un retour de matière extraterrestre, se conforme à la norme internationale « Politique de protection planétaire » publiée par le Committee on Space Research (COSPAR) pour l’application de l’article IX du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. L’opérateur justifie de son application dans le plan de protection planétaire prévu à l’article 17 de l’arrêté du 23 février 2022 susvisé.

Protection planétaire - Art 43 ([AD 04])

# Exigences techniques specifiques pour le retour d’un objet spatial

Art. 44. ([AD 04]) – Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur terre d’un objet spatial.

1. S’agissant du retour d’un objet spatial, l’objectif quantitatif de sauvegarde, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 10-4.

2. Les dispositions mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées en prenant en compte :

- la stratégie de rentrée atmosphérique (contrôlée ou non contrôlée) ;

- la population à la date de rentrée prévue ;

- l’ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique ;

- les trajectoires avant fragmentation ;

- la modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondant à la rentrée ;

- la dispersion au sol des débris et l’évaluation de leurs effets ;

- la fiabilité de l’objet spatial.

3. Ces objectifs comprennent le risque associé au retour nominal de l’objet ou de ses fragments ainsi que celui associé aux cas non nominaux. Ces objectifs sont sans préjudice des dispositions des articles 42 et 45 du présent arrêté.

Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur terre d’un objet spatial - Art 44 ([AD 04])

Art. 45. ([AD 04]) – Exigences liées à la rentrée non contrôlée de l’objet spatial prévue en fin de vie..

Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que les éléments qui parviennent à atteindre la surface de la Terre ne présentent pas de risque inacceptable pour les biens, la santé publique ou l’environnement, notamment du fait d’une pollution de l’environnement par des substances dangereuses.

Exigences liées à la rentrée non contrôlée de l’objet spatial prévue en fin de vie   - Art 45 ([AD 04])

Art. 46. ([AD 04]) – Prévention des risques induits par la désorbitation et la retombée de l’objet spatial ou de ses fragments lors d’une rentrée contrôlée.

1. L’opérateur démontre l’absence de risque de collision en orbite vis-à-vis des stations habitées suite aux manœuvres de désorbitation et de retour sur Terre.

2. L’opérateur détermine les zones de retombée de l’objet spatial et de ses fragments pour toute rentrée atmosphérique contrôlée sur Terre, associées respectivement à une probabilité de 99 % et de 99,999 %. Ces zones de retombée doivent prendre en compte les incertitudes associées aux paramètres de rentrée.

3. La zone de retombée associée à une probabilité de 99,999 % ne doit pas interférer avec le territoire, y compris les eaux territoriales, de tout Etat, sauf accord de ce dernier.

Dans l'hypothèse où une zone de retombée se situe dans une région caractérisée par un fort trafic maritime, aérien, ou par la présence de plates-formes pétrolières fixes et occupées, une analyse particulière doit être menée, dans le cadre de l'article 15 de l'arrêté du 23 février 2022 susvisé.

4. L’organisation et les moyens mis en place par l’opérateur doit permettre au président du Centre national d’études spatiales :

- d’informer les autorités compétentes en charge du contrôle aérien et maritime des zones de retombées en cas nominal, en précisant les taches à 99 % de ces retombées ;

- de transmettre aux autorités compétentes les informations relatives à la zone de retombée d’éléments permettant d’avertir au plus tôt les autorités des Etats concernés, en situation dégradée.

- de fournir toutes informations utiles en vue de l’établissement et de la mise en œuvre des plans d’intervention nécessaires par les autorités compétentes.

Prévention des risques induits par la désorbitation et la retombée de l’objet spatial ou de ses fragments lors d’une rentrée contrôlée - Art 46 ([AD 04])

### Absence de risque de collision en orbite vis-à-vis des stations habitées lors d'une rentrée controlée - Art 46 alinéa 1 ([AD 04])

### Détermination des zones de retombées (99% et 99.999%) lors d'une rentrée controlée - Art 46 alinéa 2 ([AD 04])

### Zone de retombée (99.999%) hors territoire et eaux territoriales lors d'une rentrée contrôlée. Etude de dangers spécifiques pour les régions à risques. - Art 46 alinéa 3 ([AD 04])

### Organisation et moyens mis en place par l’opérateur pour la gestion des risques lors d'une rentrée contrôlée - Art 46 alinéa 4 ([AD 04])

Art. 46-1. ([AD 04]) – Rentrée contrôlée sur site.

S’agissant d’une opération d'un objet spatial effectuant une rentrée contrôlée sur un site, français ou étranger, dont c'est la finalité, ledit objet doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à être compatible avec les systèmes et procédures du site d’atterrissage en question. Il ne peut être procédé à l'atterrissage sur ce site qu'après l'obtention d'une autorisation par les autorités responsables du site d'atterrissage.

Si l’objet rentrant sur site a été préalablement séparé d’un module de service, le risque de victime causé par la retombée des fragments de ce dernier doit être inférieur à 1E-04, y compris pour le composite orbital en cas de non séparation.

Pour l’objet rentrant sur site, l’opérateur démontrera, que le risque de faire des victimes au sol, est inférieur à 2E-05.

Enfin, l’opérateur prendra les dispositions nécessaires vis-à-vis des autorités aériennes et maritimes comme demandé par l’alinéa 4 de l’article 46.

Pour la phase de retour et d'atterrissage, l’opérateur doit identifier les cas de pannes à l’origine des situations anormales conduisant le véhicule orbital à devenir dangereux, notamment dans les cas suivants :

- sortie du couloir de rentrée prédéfini ;

- retombée et phase de récupération dangereuses des éléments prévus de se détacher ;

- comportement non nominal du contrôle de vol d'atterrissage;

L’opérateur doit en déduire de manière qualitative et quantitative, la nécessité ou non de moyens bord permettant de neutraliser le véhicule orbital avant l’instant où la tâche d’impact se situe, en tout ou partie, dans un territoire placé sous la souveraineté de tout Etat rencontré le long de sa trajectoire nominale, y compris sa mer territoriale.

Rentrée contrôlée sur site - Art 46-1 ([AD 04])

Art. 47. ([AD 04]) – Rentrées non nominales.

Dans le cas d’une rentrée prématurée ou accidentelle, l’opérateur met prioritairement en œuvre toutes mesures permettant de réduire le risque au sol.

Rentrées non nominales - Art 47 ([AD 04])

# Exigences techniques specifiques au service en orbite

## Exigences pour toutes les phases

Art. 47-1. ([AD 04]) – Collecte des débris créés.

Dans le cas où l'opération de service en orbite nécessiterait de porter atteinte à l'intégrité de l'Objet cible, l'opérateur du véhicule de service doit collecter les débris intentionnellement créés de taille supérieure ou égale à 1mm dans leur plus grande dimension, dans le respect des autres dispositions de ce chapitre, afin qu'ils ne soient pas libérés dans l'espace extra-atmosphérique.

Collecte des débris créés  - Art 47-1 ([AD 04])

Art. 47-2. ([AD 04]) – Survie et collision.

Les systèmes bord du véhicule de service doivent être conçus et mis en œuvre de telle sorte que l'entrée en survie dudit véhicule de service n'induise pas de risque de collision avec l'Objet cible.

Survie et collision  - Art 47-2 ([AD 04])

Art. 47-3. ([AD 04]) – Compatibilité de l'objet cible.

Le véhicule de service doit démontrer que sa conception et son concept opérationnel sont compatibles avec les systèmes de l'Objet cible, ou dans le cas où l'Objet cible est un débris spatial, avec l'état de celui-ci.

Compatibilité de l'objet cible  - Art 47-3 ([AD 04])

Art. 47-4. ([AD 04]) – Impact de la mission sur un tiers.

L’opération de service en orbite doit être conduite sans préjudice ou interférence avec les opérations de tiers qui ne sont pas impliqués dans cette opération.

Impact de la mission sur un tiers  - Art 47-4 ([AD 04])

## Exigences en zone de proximite

Art. 47-5. ([AD 04]) – Volumes et corridors en zone de proximité.

L’opérateur du véhicule de service doit définir, dans la Zone de proximité, les volumes autour de l'Objet cible dans lesquels le véhicule de service peut évoluer et ceux dans lesquels il lui est interdit de pénétrer.

En particulier, les corridors d'approche doivent être définis par l’opérateur du véhicule de service.

Les systèmes du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que toute sortie en vol de ces corridors soit surveillée de façon continue et entraine une solution de repli permettant de mettre le véhicule de service dans un état ou une dynamique ne remettant pas en cause la sécurité et l’intégrité des deux objets.

Volumes et corridors en zone de proximité  - Art 47-5 ([AD 04])

Art. 47-6. ([AD 04]) – Critères de GO/NOGO.

L’opérateur du véhicule de service doit définir, dans le concept opérationnel, pour les besoins de la Phase d'approche et pour enclencher la séparation, des points d'attente ou de passage pour lesquels sont définis à l'avance, et pour chaque objet, les configurations (états) bord et sol minimum attendues ainsi que la configuration orbitale absolue et relative (position, vitesse, attitude, vitesse angulaire) qui autorisent la poursuite ou le repli des opérations. Ces points de vérification sont obligatoires pour pénétrer dans les différents volumes de la Zone de proximité.

Critères de GO/NOGO  - Art 47-6 ([AD 04])

Art. 47-7. ([AD 04]) – Coordination des centres de contrôle.

Les centres de contrôle du véhicule de service et de l'Objet cible doivent être parfaitement coordonnés avec les principes suivants :

-	partage de l'ensemble des données et télémétries nécessaires à la sécurité des opérations,

-	identification, pour chaque phase, du centre de contrôle (véhicule de service ou Objet cible) ayant l’autorité de décision pour les opérations conjointes en Zone de proximité, y compris en Phase attachée, et du centre de contrôle qui contrôle le Composite en Phase attachée.

La disposition ci-dessus n'est pas applicable dans le cas où l'objet cible est un débris spatial.

Coordination des centres de contrôle  - Art 47-7 ([AD 04])

Art. 47-8. ([AD 04]) – Communication bord-sol.

Une communication bord-sol continue et une surveillance doivent être mises en œuvre de façon à sécuriser au maximum les phases critiques des opérations de Service en orbite.

La Phase de contact, jusqu’à la capture, les opérations jugées critiques en Phase attachée, et la séparation doivent impérativement s'effectuer en visibilité télémesure/télécommande continue.

Dans la Zone de proximité et lors des Phases d'approche et d'éloignement, la visibilité télémesure/télécommande continue n'est pas requise s'il est démontré un concept opérationnel avec une autonomie suffisante du point de vue de la sécurité des opérations.

Communication bord-sol  - Art 47-8 ([AD 04])

Art. 47-9. ([AD 04]) – Sécurisation des communications service en orbite.

Les systèmes bord et sol du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à sécuriser les liaisons bord/sol et bord/bord et d'être ainsi résilients vis-à-vis de toute corruption pouvant remettre en cause la sécurité des opérations.

Sécurisation des communications service en orbite  - Art 47-9 ([AD 04])

Art. 47-10. ([AD 04]) – Contrôle du voisinage.

L'opérateur du véhicule de service doit s'assurer, pour toutes les opérations réalisées dans la zone de proximité, que seuls les objets participant à l'opération en cours sont dans son voisinage afin d'éviter toute collision éventuelle. Le concept opérationnel définira ainsi la zone de sécurité dans laquelle la présence d'un tiers sera une cause de non engagement ou de repli de l'opération en cours.

Contrôle du voisinage  - Art 47-10 ([AD 04])

Art. 47-11. ([AD 04]) – Capacité d'évitement en urgence.

Dans la Zone de proximité, pendant la Phase d'approche et après la séparation, les systèmes bord du véhicule de service doivent pouvoir évaluer le risque de collision entre le véhicule de service et l'Objet cible en temps réel.

Ces systèmes doivent pouvoir déclencher, de façon autonome, une manœuvre d'évitement qui doit placer les véhicules sur des trajectoires relatives libres de toute conjonction avec l'autre sur un horizon de temps compatible de la reprise en main totale de la mission combinée, garantissant la sécurité requise.

Capacité d'évitement en urgence  - Art 47-11 ([AD 04])

Art. 47-12. ([AD 04]) – Tests de bon fonctionnement du véhicule de service.

L'opérateur du véhicule de service doit réaliser des tests de bon fonctionnement des équipements nécessaires aux opérations de Service en Orbite et à leur sécurité, excepté les opérations non-réversibles, à minima avant d'engager le premier service et dans des conditions qui ne présentent pas de danger pour tout autre objet spatial.

Tests de bon fonctionnement du véhicule de service  - Art 47-12 ([AD 04])

Art. 47-13. ([AD 04]) – Prévention effet de jet.

Dans la Zone de proximité, le véhicule de service doit être conçu, produit et mis en œuvre pour ne pas entrainer de dégradation par contamination de l'Objet cible par les effets de jet de ses propulseurs.

La disposition ci-dessus n'est pas applicable dans le cas où l'objet cible est un débris spatial.

Prévention effet de jet  - Art 47-13 ([AD 04])

## Exigences phase d'approche et de contact

Art. 47-14. ([AD 04]) – Qualification des concepts d’approche et d’amarrage.

Tout nouveau concept ou technologie d’approche, d’amarrage ou de désamarrage du véhicule de service doit être qualifié. La qualification doit comprendre :

-	dans tous les cas une démonstration au sol, et

-	dans le cas où la représentativité de la démonstration sol vis-à-vis des dangers inhérents à l’opération n’est pas justifiée, une démonstration en vol par un amarrage réussi avec un Objet cible sur une orbite dont l’apogée est inférieur à 600km, au-dessus de la zone B, ou entre les zones A et B

Qualification des concepts d’approche et d’amarrage  - Art 47-14 ([AD 04])

Art. 47-15. ([AD 04]) – Inspection avant amarrage.

Tout amarrage sur un Objet cible doit faire l’objet d’une inspection en vol préalable dudit objet cible et si possible du véhicule de service afin de vérifier qu’aucune interférence en particulier mécanique ne pourrait faire échouer l’amarrage ou corrompre la navigation relative. Le véhicule de service doit rester sur un Point d’attente ou de parking en attendant que l’évaluation de l’inspection puisse permettre la poursuite de l’opération.

Inspection avant amarrage  - Art 47-15 ([AD 04])

Art. 47-16. ([AD 04]) – Performance pour la sécurité en phase d’approche.

Les systèmes du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à garantir, en Phase d’approche, une probabilité de violation des corridors de vol définis dans les concepts opérationnels d’approche et d’amarrage et donc de risque de collision entre les 2 véhicules inférieure à 1% par approche, et inférieure à 5% sur l’ensemble de la vie orbitale du véhicule de service.

Performance pour la sécurité en phase d’approche  - Art 47-16 ([AD 04])

Art. 47-17. ([AD 04]) – Compatibilité électrostatique et électromagnétique lors du contact.

Le véhicule de service doit être conçu et produit avec les protections nécessaires, afin que pendant la Phase de contact, il ne puisse pas générer de dommage induit par les ESD (décharges électrostatiques) et EMC (compatibilité électromagnétique).

Compatibilité électrostatique et électromagnétique lors du contact  - Art 47-17 ([AD 04])

## Exigences phase attachee

Art. 47-18. ([AD 04]) – Contrôle du composite en phase attachée.

Le Composite doit pouvoir être contrôlé en attitude et en orbite en particulier afin d’assurer une capacité anti-collision.

Dans le cadre d’une opération conjointe entre deux entités distinctes, l’entité en charge du contrôle du Composite doit être identifiée.

Cette entité devra être en charge des manœuvres d’anti collision, le cas échéant. Elle devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les dispositions requises en section 3 du chapitre III du titre II de la troisième partie du présent arrêté.

Contrôle du composite en phase attachée  - Art 47-18 ([AD 04])

## Exigences phase de separation et d’eloignement

Art. 47-19. ([AD 04]) – Fiabilité liée à la séparation.

La probabilité calculée de succès de la séparation nominale et de l’éloignement du véhicule de service en dehors de la Zone de proximité doit être évaluée et maximisée

Fiabilité liée à la séparation  - Art 47-19 ([AD 04])

Art. 47-20. ([AD 04]) – Intégrité de l’objet cible à la séparation.

Les systèmes du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que, lors de la séparation du Composite, le véhicule de service ne dégrade pas de façon définitive les capacités fonctionnelles vitales de l’Objet cible, notamment sa capacité de contrôle d’attitude et de retrait de service.

La disposition ci-dessus n’est pas applicable dans le cas où l’Objet cible est un débris spatial.

Intégrité de l’objet cible à la séparation  - Art 47-20 ([AD 04])

Art. 47-21. ([AD 04]) – Dynamique de séparation.

Les systèmes du véhicule de service et de l’objet cible doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que la séparation permette aux deux objets de s’éloigner sur une trajectoire dont la dérive ne génère pas de risque de collision entre eux sur un horizon de temps compatible avec la mise en œuvre d’une manœuvre anti-collision.

Dynamique de séparation  - Art 47-21 ([AD 04])

# Exigences techniques specifiques aux constellations

Art. 48-1. ([AD 04]) – Probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation.

Chaque satellite d'une constellation doit présenter une probabilité de succès des opérations de retrait de service (incluant les opérations de passivation ainsi que les manœuvres de retrait de service) avec la règle suivante:

-	Constellation dont le nombre (N) de satellites est inférieur à 50 : P > 0,9 + N x 0,001

-	Constellation dont le nombre (N) de satellites est supérieur ou égal à 50 : P > 0,95

N étant le nombre de satellites de la constellation, N supérieur ou égal à 10.

Probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation  - Art 48-1 ([AD 04])

Art. 48-2. ([AD 04]) – Probabilité de faire une victime au sol.

L’objectif quantitatif de sauvegarde incluant l’ensemble des retours sur Terre des satellites d’une méga-constellation, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 1E-02.

Probabilité de faire une victime au sol - Art 48-2 ([AD 04])

Art. 48-3. ([AD 04]) – Intégration du retour d'expérience.

Tout retour d'expérience issu de la panne en vol d'un satellite appartenant à une constellation en cours de déploiement, et plus généralement de tout incident ou fait technique affectant les conditions de l’opération spatiale telle qu’elle a été autorisée, doit être pris en compte pour le lancement des satellites suivants.

Intégration du retour d'expérience - Art 48-3 ([AD 04])

Art. 48-4. ([AD 04]) – Collisions intra-constellation après retrait de service.

Le retrait de service des satellites d'une même constellation doit être opéré de façon à garantir un risque de collision intra constellation inférieur à 10-3 jusqu'à leur rentrée atmosphérique ou pendant 100 ans sur la zone cimetière agréée pour les constellations localisées hors de la zone A.

Collisions intra-constellation après retrait de service - Art 48-4 ([AD 04])

Art. 48-5. ([AD 04]) – Capacité anti-collision pour les méga-constellations.

Chaque satellite d'une méga constellation doit disposer d'un système de propulsion embarqué afin d'être en capacité de mettre en œuvre des manœuvres anti-collision efficacement et en temps opportun jusqu'à la fin de son retrait de service.

Capacité anti-collision pour les méga-constellations - Art 48-5 ([AD 04])

Art. 48-6. ([AD 04]) – Essais système vitaux avant de rejoindre l'orbite opérationnelle pour les méga-constellations.

Avant qu'un satellite d'une méga-constellation ne rejoigne son orbite opérationnelle, des essais de bonne santé doivent être menés, depuis une orbite intermédiaire, sur les sous-systèmes de sa plateforme nécessaires au retrait de service.

Pour les satellites opérants en zone A, cette orbite intermédiaire doit permettre une rentrée naturelle en moins de 5 ans et avoir son apogée inférieur au périgée de l'orbite opérationnelle.

Essais système vitaux avant de rejoindre l'orbite opérationnelle pour les méga-constellations - Art 48-6 ([AD 04])

Art. 48-7. ([AD 04]) – Durée maximale de retrait de service pour les satellites d’une méga-constellations.

Pour chaque satellite d'une méga constellation opérant en zone A, la présence maximale en orbite après le retrait de service doit être limitée:

-	à 5 ans pour les méga-constellations dont le nombre total de satellites est inférieur à 1000

-	à 2 ans pour les méga-constellations dont le nombre de satellites est supérieur ou égal à 1000.

Durée maximale de retrait de service pour les satellites d’une méga-constellation - Art 48-7 ([AD 04])

Art. 48-8. ([AD 04]) – Séparation des plans intra-constellation.

La géométrie d'une constellation doit être définie afin d'assurer une séparation suffisante entre les satellites de cette constellation dans l'objectif de garantir une robustesse vis-à-vis du risque de collision.

Séparation des plans intra-constellation - Art 48-8 ([AD 04])

Art. 48-9. ([AD 04]) – Séparation entre méga-constellations.

La géométrie d'une méga-constellation ne doit pas intercepter la géométrie d'une autre méga-constellation déjà en orbite en garantissant une séparation radiale adéquate, et ce jusqu'au début du retrait de service de la méga-constellation.

Dans l'impossibilité, dûment justifiée, d'assurer une séparation radiale adéquate, l'opérateur doit démontrer une robustesse vis-à-vis du risque de collision entre ses satellites et ceux de l'autre méga-constellation.

Séparation entre méga-constellations - Art 48-9 ([AD 04])

Art. 48-10. ([AD 04]) – Limitation des perturbations optiques des satellites d’une méga-constellation.

Chaque satellite d'une méga-constellation doit être conçu, produit et mis en œuvre dans l’objectif d’atteindre une magnitude apparente supérieure ou égale à 7 afin de limiter les perturbations optiques pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.

Limitation des perturbations optiques des satellites d’une méga-constellation - Art 48-10 ([AD 04])